| 序号 | 产品类别 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门门禁控制器 | 处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） 机箱尺寸：345mm（高）x370mm（宽）x90mm（厚） | 台 | 15 |
| 3 | 280Kg双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs) ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 30 |
| 4 | 280Kg磁力锁LZ支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.77kg L型支架尺寸：长238*宽47*厚30(mm) Z型支架尺寸：长185*宽51*厚50(mm) | 把 | 30 |
| 5 | 开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm，安装后露出13mm 重量：0.07kg； | 个 | 15 |
| 6 | Mifare读卡器 | 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65 外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 台 | 60 |
| 7 | 可视对讲 | 显示屏：7寸彩色非触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸按键； 摄像头：无； wifi模块：无； 网线供电：支持； 防区数：8防区； 网口：10M/100M自适应以太网口； IO输出：无； SD卡扩展：不支持； 探测器供电：室内机网线供电时支持输出1路12V 200mA电源用于探测器供电； 外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高） ； 电源：网线供电或DC12V ； 功耗：≤6W 。 | 套 | 15 |
| 8 | 断电模块（网络+有线） | 负载电流40A 负载电压80-480V 输入控制电压3-32vdc 输入控制电流 5mA-20mA 断态漏电流 ≤5mA 通态降压 ≤1.6V 电寿命 ≥100万次国家标准 GB/T14048.5 实现实时、点动、延时、互锁等功能 支持手动或NTP网络自动校时 继电器状态掉电保存，上电恢复 以太网TCP/UDP工作模式 设置固定IP或自动获取IP 支持AES加密 | 个 | 15 |
| 9 | 控制线RVV 2*1.0 | 六类4对非屏蔽双绞线缆： 性能符合TIA/EIA568B和ISO六类标准 通过信息产业部检验 运行温度：-20至75度C 线规：23AWG,无氧铜 外径：6.2+-0.2mm | 米 | 3000 |

| 10 | 六类网线 | 六类4对非屏蔽双绞线缆： 性能符合TIA/EIA568B和ISO六类标准 通过信息产业部检验 运行温度：-20至75度C 线规：23AWG,无氧铜 外径：6.2+-0.2mm | 米 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 控制线缆RVVP 5*0.75 | 外径7.65MM 编织网网数96MM 绝缘厚度0.8MM 安全电流12.5A 最大功率3000W 20℃时导体上限电阻 | 米 | 3000 |
| 12 | 主电源线RVV ２*1.5 | 外径7.65MM 编织网网数96MM 绝缘厚度0.8MM 安全电流12.5A 最大功率3000W 20℃时导体上限电阻 | 米 | 1200 |
| 13 | PVC管 | pvc25 | 米 | 2000 |
| 14 | 线槽 | 39mm*19mm | 米 | 800 |
| 15 | 电源 | 工业级 自然风冷 LED电源指示 100%满载老化 空载消耗<0.5W 全部使用105摄氏度长寿命电解电容 能承受300vac浪涌输入5秒 工作温度高达70摄氏度 承受5G振动测试 | 个 | 15 |
| 16 | 其他辅材 |  | 批 | 1 |
| 17 | 安装费 |  | 批 | 1 |