智能分类安检门

1、安检门探测可配置多种模式：可设置探测模式为“手机检测模式”，“违禁品检测模式"，”手机与违禁品检测模式“和”金属检测模式“四种

2、违禁品检测功能：人员携带日常金属和电子产品通过安检门，安检门不产生报警信息，携带刀具及金属罐体通过时，报警检出率大于95%
3、灵敏度范围：应能从低到高方便地调节，最大支持10000级调节，且具有快速设置灵敏度功能，一键设置灵敏度

4、指示灯功能：安检门门板上部具有指示灯，在正常情况下指示灯显示绿灯，有人通过未报警时显示黄灯，报警时先显示红灯，再显示黄灯表示信号恢复中，恢复到就绪状态后显示绿灯，可用于指示下一个人是否可以正常通行

5、设备自检功能：开机时应对主控系统、左右探测门板、红外装置、摄像机、外接设备和通讯接口进行自检，自检发现故障区域时，可在显示屏上给出相应提示，支持自检出硬件故障时获取维保信息
6、计数功能：金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人次，并能复位清零，应支持正向反向的相加、相减和分别计数

7、报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警，支持20级音调可调，同时支持自定义报警音频，可设置任意种类音频文件。

8、报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到

9、飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率不大于2%
10、★设备应具有前后双屏，显示屏尺寸≥28英寸；应内置CPU、采用Android 系统（提供公安部检测报告）
11、★门板厚度：门板厚度应≥120mm，保障设备稳定性（采购时提供公安部检测报告）

12、★快速标定功能：具有快速标定功能，样机开启数据采集和标定校准，人员携带"标定测试体"，以1m/s速度重复通过样机单个频点下的标定时间不超过45s；标定成功后可通过校验功能检测本次标定结果的准确性；2次标定结果的相位数值偏差应小于5；当样机周围环境存在干扰（如大型金属等），与无干扰环境相比，对标定结果的相位数值影响应小于5；标定后，人员携带电子产品，以1m/s速度重复通过样机，多次通行的相位数值偏差应小于5（采购时提供公安部检测报告）

13、★探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过10μT（采购时提供公安部检测报告）

14、▲需提供原厂三年质保的授权函（采购时提供）
15、▲设备需接入温州市人民医院现有安防管理平台（iSecure Center综合安防管理平台）统一管理，支持在平台上查看设备状态，并能实现报警联动现场监控摄像机弹窗报警，项目中产生系统对接以及其他额外费用由供应商自行承担。

备注：以上“★”符号要求功能若采购时未按照规定由权威机构出示的检测报告，每缺失一项，合同单价扣除调研报价的20%，以此内推，扣完为止；“▲”符号为必须满足条款，采购时应出具承诺书。合同签署之前供应商应到达采购人指定地点，测试设备所有指标功能是否满足项目建设的需求，对于提供虚假参数不良行为，经测试查实后取消其供应商资格，并报上级部门单位严肃处理，且按相关要求赔偿采购方相关损失。